ULUSAL MESLEK STANDARDI

İPLİK OPERATÖRÜ

SEVİYE 4

REFERANS KODU / …………

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI:

| Meslek: | İPLİK OPERATÖRÜ |
| --- | --- |
| Seviye: | 4 |
| Referans Kodu: | ………………………. |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI (TTSİS) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: |  |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: |  |
| Revizyon No: | 01 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AÇICI SİLİNDİR: Open-end makinesine beslenen şeritlerin lif halinde açılmasını sağlayan parçayı,

BİLEZİK: Ring makinesinde iplik oluşumuna katkıda bulunan kopçanın üzerinde gezdiği halkayı

BOBİN: Hava jetli iplik eğirme, open-end iplik eğirme, bobin, katlama, aktarma ve büküm makinesinde masura üzerine sarılmış iplikli hali,

BOBİN BARABAN MAKASI: Barabana sarılmış ipliği kesmek için kullanılan özel makası,

BOBİN MAKİNESİ: İplik kopsları üzerindeki iplik hatalarını gidererek uzun metrajlı iplik bobini haline getiren makineleri,

BÜKÜM:  İpliğe mukavemet kazandırmak,  lifleri bir arada tutmak için ipliğin kendi ekseni etrafında döndürülmesini,

BÜKÜM MAKİNESİ: Katlanmış ipliklere büküm veren makineleri,

ÇEKİM: Elyafı iplik haline getirmek için yapılan inceltme işlemini,

DÜZGÜNSÜZLÜK: İplikteki ince, kalın, nepsi ve iplik uzunluğu boyunca kütlesel değişkenliğini,

ELEKTRONİK / MEKANİK TEMİZYECİ AYARLARI: İplik kusurlarını temizleyen cihazın ayarlarını,

ELYAF: Yeterli uzunluk, incelik ve mukavemete sahip, eğrilmeye, sarılmaya, katlanmaya elverişli tekstil hammaddelerini,

EMİCİ KOL: Kopan ipliğin bağlanması için kopan ucu bulan aparatı,

ETİKET: Ürün bilgilerinin yazılı olduğu yapışkanlı kağıdı,

FİKSE KAZANI: Fikselenecek mamulün yerleştirildiği kazanı,

FİTİL: Bandın/şeridin iplik formuna en yakın haline kadar çekilip inceltilmesinden sonra ön iplik dairesinde aldığı son şekli,

FİTİL ARABASI: Fitilin diğer makinelere aktarılması için kullanılan aracı,

FİTİL MAKARASI: Üretilen fitilin sarıldığı plastikten yapılmış bir ucu tırnaklı silindirik aracı,

HAMMADDE: İpliği oluşturmak için gerekli olan elyafın işlemeden önceki halini

HAVA JETİ İPLİK (EĞİRME) MAKİNESİ: Hava lülesi kullanılarak iplik üretimi yapılan makineyi,

ISCO: Uluslararası standart meslek sınıflamasını,

İĞ: Ring iplik makinesinde masuranın dönmesini sağlayan parçayı

İĞ FRENİ: İği durdurmaya yarayan parçayı,

İKAZ LAMBASI: Üretim ve arıza takibi için makine çalışma durumunu operatöre bildiren sinyalizasyon sistemini,

İPLİK FİZİK LABORATUVARI: İplik testlerinin yapıldığı bölümü,

İPLİK ( MAMÜL) NUMARASI: İpliğin kalınlığını/inceliğini gösteren sayıyı,

İPLİK REZERVİ: İpliğin masuraya sarılabilmesi ya da dokuma, örme işlemlerinde kesintisiz üretim için önceden bir miktar ipliğin masuraya yedeklenmesini,

İŞ EMRİ (SİPARİŞ FORMU): Üretilecek yarı mamul, mamule ait materyal cinsi (%100 veya Karışım oranı) yarı mamül,  mamül numarası, bükümü,  sipariş no, siparişi veren firma, sipariş miktarı, teslim tarihini, amblalaj şeklini (koli, çuval..vb)  içeren formu,

İŞ TALİMATI: Yapılacak işle ilgili sözlü veya yazılı kuralları,

KATLAMA MAKİNESİ: İki veya daha fazla ipliğin üst üste katlandığı makineyi,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KLİPS: Fitil ya da şeridin geçtiği çekim bölgesindeki orta baskı silindirlerinin arasını uygun bir mesafede açmaya yarayan makine yardımcı parçasını,

KOPÇA: İpliğe büküm verilmesine ve masuraya sarılmasına yardımcı olan parçayı,

KOPS: Ring makinesinde üzerine iplik sarılmış masurayı,

KOPS KUTUSU: Kopsların taşınması/depolanması için kullanılan gereci,

KOVA: Şeridin/Bandın bir makineden diğer makineye taşınması için kullanılan gereci,

MASURA: İğlere takılan ve üzerine ipliğin sarıldığı tüpleri,

MASURA KUTUSU: İpliğin sarıldığı malzemelerin koyulduğu gereci,

MUKAVEMET: İpliğin kopmaya karşı gösterdiği direnci,

NAKLİYE ARABASI: Yarı mamül ve mamülün taşındığı aracı,

OPEN-END (ROTOR) İPLİK (EĞİRME) MAKİNESİ: Rotor kullanılarak iplik üretimi yapılan makineyi,

PARTİ: Tipleri birbirinden ayırt etmek veya takip etmek için verilen kodu,

PARAFİN: Örme makinelerinde kullanılacak olan ipliğin sürtünmesini azaltmak amacıyla kullanılan kimyasal maddeyi,

PNÖMOFİL KANALI: Üretim sırasında ortaya çıkan kopan iplik veya elyaf parçasını,

RİNG İPLİK (EĞİRME) MAKİNESİ: Bilezik, iğ ve kopça üçlüsü kullanılarak iplik üretimi yapılan makineyi,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

ROTOR: Open-End makinesinde taranan elyafa hava döngüsüyle büküm vererek iplik oluşturmayı sağlayan parçayı,

ŞERİT (BAND): Liflerin paralel hale getirilerek belirli bir uzunluk ve kalınlıkta oluşturulmuş silindir kesitli formunu,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TELEF: İstenmeyen elyaf veya elyaf dışı döküntüyü,

TELEF HAZNESİ: Ring makinesinden kopan iplik/elyafın emiş sonucu biriktiği bölgeyi,

TİP DEGİŞİM KARTI: Üretilecek yarı mamul veya mamulün üretimi için gerekli olacak çalışma bilgilerini kapsayan yazılı belgeyi,

UÇUNTU: Üretim sırasında havaya uçan elyaf parçalarını,

YARI MAMÜL: İplik oluşturmak için gerekli olan işlem adımlarından bir kısmının tekstil hammaddesine uygulanmış halini

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	7

2.	MESLEK TANITIMI	8

2.1.	Meslek Tanımı	8

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	8

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler	8

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	8

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	9

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	9

3.	MESLEK PROFİLİ	10

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	10

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	23

3.3.	Bilgi ve Beceriler	23

3.4.	Tutum ve Davranışlar	24

4.	ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	25

- GİRİŞ

İplik Operatörü (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) tarafından hazırlanmıştır.

İplik Operatörü (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

- MESLEK TANITIMI

  - Meslek Tanımı

- İplik Operatörü (Seviye 4) iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çevresel önlemleri alarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde, iş organizasyonu yapan, üretim performansını kontrol eden, üretim öncesi hazırlıkların yapılmasını sağlayan, yeni partiye ilgili makinenin hazırlanmasını sağlayan, üretim yapılmasını sağlayan,  üretim sonrası işlemlerin yapılmasını sağlayan, sorumluluğundaki makinelerin kontrol edilmesini sağlayan ve mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürüterek operatörleri sevk ve idare edebilen nitelikli kişidir.

  - Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

- ISCO 08: 8151 (Elyaf hazırlama, bükme ve sarma makineleri operatörleri)

  - Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

2872 sayılı Çevre Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

İlkyardım Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

İş Yerlerinde Acil Durum Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Makine Koruyucuları Yönetmeliği

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimine Dair Yönetmelik

Tozla Mücadele Yönetmeliği

Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

  - Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

- Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

  - Çalışma Ortamı ve Koşulları

İplik Operatörü (Seviye 4) fabrikaların kapalı, yetersiz gün ışığı alan, belirli nem ve sıcaklık değerlerinin olduğu ortamlarında, vardiyalı veya daimi gündüz, çalışma süresi boyunca çoğunlukla hareket halinde, el ve göz koordinasyonuyla ayakta çalışır. İklimlendirme şartlarına bağlı olarak sıcaktan etkilenebilir.

İplik Operatörü (Seviye 4) havalandırma yetersizliği, makinelerden kaynaklanan gürültü, titreşim ve ipliğin hammaddesinden kaynaklı tozdan etkilenme bunlara bağlı olarak işitme kaybı, solunum yolu rahatsızlıklarına yakalanma riski vardır.

Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

  - Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Mesleğe ilişkin diğer bir gereklilik bulunmamaktadır.

- MESLEK PROFİLİ

  - Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler |  |  |  | İşlemler |  |  |  | Başarım Ölçütleri |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod |  | Adı |  | Kod |  | Adı |  | Kod |  | Açıklama |  |  |
| A |  | İş yeri kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygulamak |  | A.1 |  | İş sağlığı ve güvenliği talimatlarını uygulamak |  | A.1.1 |  | Yasa ve iş yerine özgü iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A.1.2 |  | Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanım kullanır. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A.1.3 |  | Çalışma yerinde karşılaşılabilecek tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A.1.4 |  | Anında giderilemeyecek veya yetki alanı dışındaki acil durum veya kazayı derhal ilgili personel ve acil hizmet birimlerine bildirir. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A.1.5 |  | Acil durumlarda çıkış ve kaçış prosedürlerini uygular. |  |  |
|  |  |  |  | A.2 |  | Çevre koruma önlemlerini almak |  | A.2.1 |  | Çevre korumaya yönelik önlemleri, yapılan işin gereklerine uygun şekilde öğrenir ve azami ölçüde uygular. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A.2.2 |  | Doğal kaynakların tasarruflu ve verimli kullanımı için gerekli görevleri yapar. |  |  |
|  |  |  |  | A.3 |  | Kalite güvence sistemi gerekliliklerine uygun çalışmak |  | A.3.1 |  | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara uygun işlem yapar. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A.3.2 |  | Araç, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A.3.3 |  | Üretim esnasında yarı mamül ve mamül kalitesinin bozulmasına neden olabilecek hataların giderilmesine katkı sağlar. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A.3.4 |  | Uygun periyotta yaptığı çalışmaları raporlar. |  |  |
|  | Görevler |  |  |  | İşlemler |  |  |  | Başarım Ölçütleri |  |  |  |
|  | Kod |  | Adı |  | Kod |  | Adı |  | Kod |  | Açıklama |  |
|  | B |  | İş organizasyonu yapmak |  | B.1 |  | Günlük iş programı yapmak |  | B.1.1 |  | Belirlenen üretim planına göre iş programını yapar. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.1.2 |  | İş emrine göre tip değişim kartı hazırlar. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.1.3 |  | Verilen talimatlara göre kendi iş programında revize yapar. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.1.4 |  | Diğer çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olan günlük çalışma programı hazırlar. |  |
|  |  |  |  |  | B.2 |  | İş akışını planlamak |  | B.2.1 |  | Hazırlanacak ürüne uygun zaman planlaması yapar. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.2.2 |  | Operatörün makine tecrübesine göre makinelere dağıtımını yapar. |  |
|  |  |  |  |  | B.3 |  | Üretim planını hatlara dağıtmak |  | B.3.1 |  | Üretim planına uygun olarak makinelerin boş kalmayacak şekilde beslenmesini sağlar. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.3.2 |  | Üretim planına göre doğru malzemenin doğru hatta olmasını sağlar. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.3.3 |  | Üretim verimliliğini dikkate alır. |  |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Üretim performansını kontrol etmek | C.1 | Makine üretim performansını kontrol etmek | C.1.1 | Günlük üretim raporundan üretim miktarına bakar. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Günlük makine telef takip formundan telef miktarını kontrol eder . |
|  |  |  |  | C.1.3 | Günlük üretim raporundan makine duruş sayısını takip eder.. |
|  |  |  |  | C.1.4 | Günlük üretim raporundan aynı partiden üretim yapan makinaların üretim miktarlarını karşılaştırır. |
|  |  | C.2 | Operatör performansını kontrol etmek | C.2.1 | Günlük üretim raporundan aynı makinelerde çalışan operatörlerin üretim çıktılarını karşılaştırır.. |
|  |  |  |  | C.2.2 | Günlük üretim raporundan vardiya farklılıklarını karşılaştırır. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Operatörlerin çalışmalarını makine başında izleyerek iş talimatına uygunluğunu kontrol eder. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Üretim öncesi hazırlıkların yapılmasını sağlamak | D.1 | Hammadde ve yarı mamulün hazırlanmasını sağlamak | D.1.2 | Hammadde ve yarı mamulü tip değişim kartına göre hazırlanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Tespit ettiği hammadde ve yarı mamül eksikliğini yetkisi dahilinde temin eder, yetkisini aşan durumlarda ilk amirine bildirir. |
|  |  | D.2 | Araç, gereç ve ekipmanın hazırlanmasını sağlamak | D.2.1 | Verilen talimata göre, üretimi aksatmayacak sayıda araç, gereç ve ekipmanı hazırlanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Tespit ettiği uygun olmayan malzemeleri yetkisi dahilinde temin eder, yetkisini aşan durumlarda ilk amirine bildirir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Yeni partiye ilgili makinenin hazırlanmasını sağlamak (devamı var) | E.1 | Makine ve çevresinin temizlenmesini sağlamak | E.1.1 | Temizleme aparatlarını temizleme metoduna uygun kullanılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Makine üzerinde şerit/ fitil/iplik geçen parçaları temizlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Pnömofil kanallarının açık ve temiz olduğunu kontrol edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.1.4 | Bobin makinesinde artık iplik kanalının açık ve temiz olduğunu kontrol edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.1.5 | Fikse kazanının iç temizliğinin yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.1.6 | İş talimatına göre makine çevresinin temizlenmesini sağlar. |
|  |  | E.2 | Makine yardımcı parçalarının değiştirilmesini sağlamak | E.2.1 | İplik eğirme makinelerinde tip değişim kartına göre üretilecek yarı mamul ve mamul için değişmesi gereken üretim yardımcı parçaların değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.2.2 | İplik bitim işlemi makinelerinde tip değişim kartına göre üretilecek yarı mamul ve mamul için değişmesi gereken üretim yardımcı parçaların değiştirmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Hatalı üretime neden olabilecek üretim yardımcı parçaları gözle tespit ederek kullanım dışı bırakılmasını sağlar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Yeni partiye ilgili makinenin hazırlanmasını sağlamak (devamı var) | E.3 | Makinenin mekanik/elektronik çalışma ayarlarının yapılmasını sağlamak | E.3.1 | Üretimde problem yaşandığında tansiyon ayarının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.3.2 | İplik eğirme makinelerinde ve büküm makinesinde tip değişim kartına göre büküm ayarı yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.3.3 | İplik eğirme makinelerinde tip değişim kartına göre numara ayarının yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.3.4 | Bobin makinesinde tip değişim kartına göre metraj ayarı yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.3.5 | Fikse makinesinin dışındaki makinelerde tip değişim kartına göre sarım ayarı yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.3.6 | İplik elektronik/mekanik temizleyici ayarlarını tip değişim kartına göre yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.3.7 | İplik sarım hızı ayarını tip değişim kartına göre yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.3.8 | Fikse makinesinde tip değişim kartına göre sıcaklık ve nem ayarı yapılmasını sağlar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Yeni partiye ilgili makinenin hazırlanmasını sağlamak | E.4 | Yarı mamul beslenmesini sağlamak | E.4.1 | Tip değişim kartına göre iplik eğirme makinelerine yarı mamullerin beslenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.4.2 | Tip değişim kartına göre iplik bitim işlemi makinelerine yarı mamullerin beslenmesini sağlar. |
|  |  | E.5 | Masura üzerine iplik rezervi hazırlanmasını sağlamak | E.5.1 | Ring makinesinde iğdeki boş masura üzerine iplik rezervi yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.5.2 | Open-end makinesinde boş bobin masurası üzerine iplik rezervi yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.5.3 | Hava jetli iplik makinesinde kopuk bağlama bobinini yerleştirir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Kops/bobin üretilmesini sağlamak (devamı var) | F.1 | Makineyi çalıştırılmasını sağlamak | F.1.1 | Makineyi çalıştırmak için gerekli olan basınçlı havayı açarak ve kontrol edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Makine etrafını kontrol ederek açma düğmesi ile makinenin çalıştırılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Fikse makinesinde iş emrine göre uygun sıcaklık, nem ve sürede fikse işleminin yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.1.4 | Makinedeki ikaz lambalarının takip ederek, ışıkların renklerine göre müdahale edilmesini sağlar. |
|  |  | F.2 | Makine ayarı kontrolünün yapılmasını sağlamak | F.2.1 | Tip değişimine göre yapılan ayarların doğruluğunu test etmek amacıyla, iplik fizik laboratuvarına numune aldırarak test yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.2.2 | İplik düzgünsüzlük, numara, büküm, iplik mukavemeti test sonuçlarına göre gerekiyorsa makinede ayar değişikliğinin yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.2.3 | Makineye istenilen ayarın yapılamaması durumunda ilk amirine bildirir. |
|  |  | F.3 | Masuradaki iplik ucunun beslenmesini sağlamak | F.3.1 | Ring makinesinde iği frenleyerek ipin beslenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.3.2 | Open-end makinesinde rotora iplik ucunu beslenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | F.3.3 | Bobin makinesinde masura üzerinde rezerve oluşturulmasını sağlar. |

| Görevler |  |  | İşlemler |  |  |  | Başarım Ölçütleri |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı |  | Kod |  | Adı |  | Kod | Açıklama |  |
| F | Kops/bobin üretilmesini sağlamak (devamı var) |  | F.4 |  | Kopan ipliklerin bağlanmasını sağlamak |  | F.4.1 | Üretim esnasında makinede kopan iplik olup olmadığının gözle kontrol edilmesini sağlar. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | F.4.2 | Kopma neticesinde oluşan hatalı kısımları temizlenmesini ve tekrar bağlanmasını sağlar. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | F.4.3 | Kopan iplikleri bağlarken birleştirmeyi metoda uygun yapılmasını sağlar. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | F.4.4 | Open-end makinesinde kopma sonrası yeni uç vermeden önce rotorun içinin temizlenmesini sağlar. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | F.4.5 | Bobin makinesinde emiş kolunun iplik ucunu alamadığı durumda bulmasını sağlar. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | F.4.6 | Hava jetli iplik makinesinde emici kolun iplik ucunu alamadığı durumda bulmasını sağlar. |  |
|  |  |  | F.5 |  | Masura, kops ve bobin takibinin yapılmasını sağlamak |  | F.5.1 | Ring makinesinde fitil makarasını çıkarıp, fitil bobini takılmasını sağlar. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | F.5.2 | Ring makinesinde kopsları çıkarır, boş iplik masurasının takılmasını sağlar./ Ring makinesinde iplik masurası yedeklemesi yapar. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | F.5.3 | Open-end ve hava jetli iplik makinesinde makinesin de boşalan cer kovalarını, dolu cer kovaları ile değiştirilmesini sağlar. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | F.5.4 | Open-end makinesinde dolu bobinleri çıkarıp, boş bobin masurasının takılmasını sağlar. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | F.5.5 | Hava jetli iplik makinesinde bobin masurası yedeklemesinin yapılmasını sağlar. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | F.5.6 | Bobin makinesinde boşalan kopsları yenisi ile değiştirilmesini sağlar. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | F.5.7 | Katlama Bobin makinesinde dolan bobinleri çıkarıp boş bobin masuralarının yerleştirilmesini sağlar. |  |
| Görevler |  | İşlemler |  |  |  | Başarım Ölçütleri |  |  |  |
| Kod | Adı | Kod |  | Adı |  | Kod |  |  | Açıklama |
| F | Kops/bobin üretilmesini sağlamak | F.6 |  | Telefin ayırılmasını sağlamak |  | F.6.1 |  |  | Telef haznesin e birikmiş telefinin kontrol edilmesini ve temizlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  |  |  | F.6.2 |  |  | Makineden çıkan telefi cinsine göre ayırılmasını sağlar. |
|  |  |  |  |  |  | F.6.3 |  |  | Ayırdığı telefleri tanımlanmış telef kutularına konulmasını sağlar. |
|  |  | F.7 |  | Makineden çıkan ürün kontrolünün yapılmasını sağlamak |  | F.7.1 |  |  | Tek veya çok katlı ipliğin fiziki görünümünün gözle kontrolünün yapılmasını sağlar |
|  |  |  |  |  |  | F.7.2 |  |  | Fikselenmiş bobinin fiziki görünümünün gözle kontrolünün yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  |  |  | F.7.3 |  |  | Tespit ettiği fiziki bozukları düzeltmek için makine bakıma ayar yaptırır ve ilk amirine bildirir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Üretimi sonrası işlemlerin yapılmasını sağlamak | G.1 | Makinedeki kopsların/bobinlerin/masuraların tanımlı yere istiflenmesini sağlamak | G.1.1 | Makinede malzeme kalmaması için makinenin kontrol edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Her bir partinin iş emrine göre etiketlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.1.3 | Masuranın renk ve tip tasnifini doğru yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.1.4 | Fikselenmiş bobinleri kazandan çıkarılarak, istiflenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.1.5 | Hava-jetli iplik eğirme/open-end/bobin/katlama/büküm/aktarma makinesinde üretilmiş bobinlerin işletme içinde makine yanında tanımlı boş alana istiflenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.1.6 | Ring makinesinde üretilmiş kopsların işletme içinde makine yanında tanımlı boş alana istiflenmesini sağlar. |
|  |  | G.2 | Biten partinin fitil makarasını tasnif edilmesini sağlar. | G.2.1 | Fitil makarasını temizlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Fitil makaralarını renklerine göre ayırılmasını sağlar. |
|  |  | G.3 | Üretim sonrası makine çevresi temizliğini yapmak | G.3.1 | Makineyi talimatlara uygun şekilde kapatılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.3.2 | Üretim esnasında makine çevresinde oluşan uçuntu, telef vb. artıkların temizliğinin yapılmasını sağlar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Sorumluluğundaki makineleri kontrol edilmesini sağlamak | H.1 | Makinede kaçak olup olmadığının kontrol edilmesini sağlamak | H.1.1 | Makinedeki yağ, hava kaçağını gözle ve makine kumanda ekranından kontrol edilmesini sağlar |
|  |  |  |  | H.1.2 | Makinede kaçak varsa makine bakım birimine bildirerek onarılmasını sağlar. |
|  |  | H.2 | Bakım-onarım ve periyodik kontrol yapıldıktan sonra makinenin çalışmasını kontrol etmek | H.2.1 | Bakım sonrası makinenin çalışma ayarlarının gözle ve makine kumanda ekranından kontrol edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Bakım sonrası makinenin çalışmaması durumunda ilk amirine bilgi verir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| I | Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürütmek | I.1 | Meslek ile ilgili eğitim faaliyetlerine katılmak | I.1.1 | Meslek ile ilgili yenilikleri takip eder. |
|  |  |  |  | I.1.2 | Yönetim tarafından belirlenen mesleki eğitim ve organizasyonlara katılır. |
|  |  |  |  | I.1.3 | Mesleği ile ilgili belirlediği eğitim eksikliklerini yönetime bildirir. |
|  |  | I.2 | Birlikte çalıştığı kişilere mesleği ile ilgili eğitim vermek | I.2.1 | Gerekli durumlarda bilgi ve becerilerini ilgili kişilere aktarır. |
|  |  |  |  | I.2.2 | Astlarının mesleki gelişimini takip eder, üst yönetime bildirir. |
|  |  | I.3 | Astlarının mesleki eğitim ihtiyaçlarını belirlemek | I.3.1 | Astlarının mesleki eğitim eksikliklerini üst yönetime bildirir. |
|  |  |  |  | I.3.2 | Astlarının belirlenen eğitim programlarına eksiksiz olarak katılımını sağlar. |

  - Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Bilezik

- Bobinler

- Bobin makinesi

- Bobin nakliye arabaları

- Masura

- Büküm makinesi

- Etiket

- Fikse makinası

- Fitil arabası

- Hava jet makinesi

- İğ

- İplik aktarma makinesi

- Kanca

- Kişisel koruyucu donanım

- Kopça değiştirme aparatı

- Kopça

- Kops

- Kops kutusu

- Bobin baraban makası

- Masura kovaları

- Kops ve Masura Nakliye arabaları

- Open-end makinesi

- Ring (Vater) makinesi

- Parafin

- Temizlik araçları

  - Bilgi ve Beceriler

- Acil durumlarda çıkış ve kaçış prosedürleri bilgisi

- Araç, gereç ve ekipman bilgisi

- Atıkların kaynakta doğru ayrılması ve geri dönüşüm faaliyetleri bilgisi

- Çalışma ortamındaki tehlike işaretleri bilgisi

- Çevre düzenlemeleri bilgisi

- Doğrulama ve kıyaslama bilgisi

- El becerisi

- Elyaf bilgisi

- İplik eğirme ve bitim işlemlerinde kullanılan makineleri kullanabilme bilgisi,

- İplik üretimi bilgisi

- İstenilen ürünü elde etmek için uygun karışımı makineye bağlayabilme becerisi

- İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

- Kalite bilgisi

- Kısa zamanda farklı noktaları kontrol edebilme becerisi

- Makine program bilgisi

- Makinelerin başlangıç ve detay ayarlarını yapabilme bilgisi

- Numune alma bilgisi

- Performans ölçme ve değerlendirme bilgi ve becerisi

- Renk bilgisi

- Seri çalışabilme becerisi

- Sorumluluğundaki operatörleri yönetebilme becerisi

- Ürüne ait yapılacak test bilgisi

  - Tutum ve Davranışlar

- Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilin de karar vermek

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çalışmalarında planlı ve organize olmak

- Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

- Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

- Değişime karşı açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak

- Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

- Ekip içerisinde uyumlu çalışmak

- Görev tanımını, görevi ile ilgili talimatları ve sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- İşyeri çalışma prensiplerine uymak

- İşyerinde doğru kişilere, zamanında ve doğru bilgi aktarmak

- İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen göstermek

- Kalite kurallarını benimsemek

- Karşılaşılan sorunlar karşında soğukkanlı olmak ve sorunlara çözüm üretmek

- Kaynakların verimli kullanılmasına özen göstermek

- Makinelerin ve ürünün durumunu dikkatle izlemek

- Mesleki bilgilerini geliştirmeye önem vermek

- Risk faktörleri konusunda duyarlı davranmak

- Süreç kalitesine özen göstermek

- Test numunelerini düzenli bir şekilde almak

- Yönetim tarafından tanımlanan üretim standartlarına uymak

- ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

İplik Operatörü (Seviye 4),  meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

- Ek: Meslek Standardı Hazırlama/Güncelleme Sürecinde Görev Alanlar

1.Meslek Standardı Hazırlayan/Güncelleyen Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Av. Başar AY 			 TTSİS-Genel Sekreter

Av. Samim ERGENELİ		 TTSİS-Genel Sekreter Yardımcısı

Bora KOCAMAN 			 TTSİS-Araştırmacı

Çiğdem SUBAŞI 			 TTSİS-Avukat

Gamze KILINÇ		             TTSİS İKTİSADİ İŞLETMESİ-Kalite Sorumlusu

2.Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

Abdurrahman TÜYSÜZ 		COATS Türkiye-Eğirme Proses Kontrol Sorumlusu

Ahmet YILMAZSOY 		TEKSTÜRE Çorap-İplikhane Vardiya Amiri

Ali YALÇIN				TTSİS İKTİSADİ İŞLETMESİ- Değerlendirici

Ali İhsan ERDOĞAN 		KORTEKS-İnsan Kaynakları Müdürü

Ahmet Selami ÇELİK 		ALTINYILDIZ-Tekstil Personel ve Tahakkuk Birim

Yöneticisi

Akgün ERTEM 			METEM-Tekstil Mühendisi-İplik Danışman

Atilla OLCAY			TTSİS İKTİSADİ İŞLETMESİ- Değerlendirici

Bahar ALPAN 			YÜNSA-İşçi

Bahar SOYDAN 			YÜNSA-Tekstil Mühendisi

Bülent ÖZKAN 			YÜNSA-İşçi

Cemal ARIKAN 			YÜNSA- Tekstil Mühendisi - İplik Şefi

Çiğdem KIRIM 			YÜNSA-İnsan Kaynakları Şefi

Didem YILDIZHAN 			YÜNSA-İnsan Kaynakları Uzmanı

Edip GÜL 				YÜNSA-İşçi

Engin SARIBÜYÜK 			YÜNSA- Tekstil Mühendisi - İplik Şefi

Füsun YANIKLAR 			COATS Türkiye-Yönetim Sistemleri ve Eğitim Yrd.

Müdürü

Hüseyin DÖNMEZ 			AKSU-Doküman Merkezi Sorumlusu

Lütfü PAKER 			TTSİS- Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet YÖNTEM			METEM-Tekstil Teknolojileri Öğretmeni

Murat KILIÇ 				TTSİS-Danışman

Necat ALTIN 				KORTEKS-Genel Müdür

Özgür BAL 				YÜNSA-Tekstil Mühendisi - İplik Şefi

Recep KARPUZ 			YÜNSA-İşçi

Semih İbrahim YILMAZ		METEM- Tekstil Teknolojileri Öğretmeni

Serkan OYMAN 			ALTINYILDIZ-Planlama Kütle Birim Yöneticisi

3.Görüş İstenen Kişi/Kurum ve Kuruluşlar

Abeş İplik Mensucat Sanayi A.Ş.

Adana Sanayi Odası

Adana Ticaret Odası

Adıyaman Tekstil Hazır Giyim Kümelenme Derneği

Ak-Al Tekstil Sanayi A.Ş.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Akdeniz Üniversitesi

Akfil Tekstil Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Akın Tekstil A.Ş.

Akınal Yünlü San. ve Tic. A.Ş.

Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fab. T.A.Ş.

Ak-Tops Tekstil San. A.Ş.

Altınyıldız Mens. ve Konf. Fab. A.Ş.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Antalya İhracatçı Birlikleri

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Aydın Ticaret Odası

Babadağ Ticaret Odası

Bahariye Mens. San. ve Tic. A.Ş.

Balıkesir Sanayi Odası

Balıkesir Ticaret Odası

Başak Kadife Tekstil San.ve Tic. A.Ş.

Batı Anadolu Sanayici İşadamları Dernekleri Federasyonu

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Bıschoff Roja Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Birlik Mens. Tic. ve San. İşl. A.Ş.

Bossa Tic. ve San. İşl. T.A.Ş.

Boyner San. Mens. Fab. A.Ş.

Bölümü

Broderi Narin İşlemeli Kumaş San. A.Ş.

Buldan Ticaret Odası

Bursa Tic. ve San. Odası

Ceyhan Ticaret Odası

Coats Türkiye İplik San. A.Ş.

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü

Denizli Sanayi Odası

Denizli Tekstil Konfeksiyon İhracatçı Birliği

Denizli Ticaret Odası

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı Bölümü

Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu

Edip İplik San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Giyim Sanayicileri Derneği

Ege İhracatçı Birlikleri

Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Eskişehir Sanayi Odası

Eskişehir Ticaret Odası

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi

Gaziantep Sanayi Odası

Gaziantep Ticaret Odası

Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Güney Mensucat San.ve Tic. A.Ş.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Has Örme San.ve Tic. A.Ş.

Hasteks Mensucat San.ve Tic. A.Ş.

Herboy Örme San. ve Tic. A.Ş.

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

İhracatçı Birlikleri

İpekiş Mensucat T.A.Ş.

İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

İstanbul Rüştü Üzel Kız Meslek Lisesi

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri

İstanbul Ticaret Odası

İzmir Ticaret Odası

Karma Kokteyl Örme San.ve Tic. A.Ş.

Karsu Tekstil San.ve Tic. A.Ş.

Kasar ve Dual Tekstil Sanayii A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

Kayseri Ticaret Odası

Kocaeli Sanayi Odası

Konya Sanayi Odası

Konya Ticaret Odası

Kordsa Endüstriyel İplik ve Kordbezi San. A.Ş.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü

Maydın Çorapları A.Ş.

Mensa Mensucat San ve Tic. A.Ş.

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı

Mithat Giyim San. ve Tic. A.Ş.

Narin Tekstil Endüstri A.Ş.

Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Ormo Yün İplik San ve Tic A.Ş.

Orta Anadolu Tic ve San İşl. T.A.Ş

Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği

Örme Sanayicileri Derneği

Öz İplik İş Sendikası

Özbucak San ve Tic A.Ş.

Pamukkale Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı

Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği

Pisa Tekstil ve Boya Fab.A.Ş.

Sanko

Saray Halı A.Ş

Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Teknik Mensucat San. A.Ş.

Tekstil İşçiler Sendikası

Tekstüre Çorap San. ve Tic. A.Ş.

Temtaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Topkapı İplik San. Tic. A.Ş.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği

Türk Standartları Enstitüsü

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Sentetik İplik Üreticileri Birliği

Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği

Türkiye Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sanayii, Teknoloji ve Tasarım Araştırma Geliştirme Vakfı

Uludağ İhracatçı Birlikleri

Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Üniversite/Meslek Yüksek Okulu/Meslek Lisesi

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim San. İşl. A.Ş.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları A.Ş.

Yükseköğretim Kurulu

Yünsa Yünlü San ve Tic. A.Ş

Zorlu Holding

4.MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Ahmet SARICA,			(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Nesrin AKGÜN,			(Milli Eğitim Bakanlığı)

Mahmut KÜR,			(Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

Doç. Dr. Saliha AĞAÇ,		(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı)

Leyla ÖZDEMİR,			(Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Yılmaz UÇAR,			(Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu)

Atilla BAĞCUVAN,			(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Pınar PEHLİVANOĞLU ÖZCAN,  (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Tamer TOK,				(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

H. Ergün İŞERİ,			(Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Neşet ERDOĞAN,			(Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyonu)

5.MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,			Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,		Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Mahmut ÖZER,		Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Bendevi PALANDÖKEN,	Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,			Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Mustafa DEMİR,			Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiştir.