ULUSAL MESLEK STANDARDI

ÖN İPLİK OPERATÖRÜ

SEVİYE 3

REFERANS KODU / 09UMS0033-3

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI:

| Meslek: | ÖN İPLİK OPERATÖRÜ |
| --- | --- |
| Seviye: | 31 |
| Referans Kodu: | …………………………… |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI (TTSİS) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | 24.11.2009 Tarih ve 2009/63 Sayılı Karar Rev.01: …… Tarih ve ….. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | 11.12.2009 – 27426 Rev.01: …… - ….. |
| Revizyon No: | 01 |

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir.

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

BESLEME BÖLGESİ: Hammadde veya yarı mamulün beslendiği kısmı,

ÇEKİM: Elyafı iplik haline getirmek için yapılan inceltme işlemini,

ELYAF NAKİL HATTI: Harman Hallaç dairesinde işlem gören elyafın hava aracılığı ile makineler arasında elyaf transferini yapan kanallarını,

FİTİL: Bandın/şeridin iplik formuna en yakın haline kadar çekilip inceltilmesinden sonra ön iplik dairesinde aldığı son şeklini,

FİTİL ARABASI: Fitilin diğer makinelere aktarılması için kullanılan aracı,

FİTİL MAKARASI: Üretilen fitilin sarıldığı plastikten yapılmış bir ucu tırnaklı silindirik aracı,

HAMMADDE:  İpliği oluşturmak için gerekli olan elyafın işlemeden önceki halini,

HARMAN HALLAÇ DAİRESİ: Hammaddenin açma, temizleme, karıştırma işlemini yapan makinelerin bulunduğu bölümünü,

HARMAN YAĞI REÇETESİ: Hammadde işlenirken statik elektriklenmeyi ortadan kaldırmak için kullanılan solüsyonun hangi oranda hazırlanacağını içeren yazılı evrağı,

ISCO: Uluslararası standart meslek sınıflamasını,

İKAZ LAMBASI: Üretim ve arıza takibi için makine çalışma durumunu operatöre bildiren sinyalizasyon sistemini,

İŞ EMRİ (SİPARİŞ FORMU) : Üretilecek , mamule ait materyal cinsi (%100 veya Karışım oranı),  mamül numarası, bükümü,  sipariş no, siparişi veren firma, sipariş miktarı, teslim tarihini, amblalaj şeklini (koli, çuval..vb)  içeren formu,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KLİPS: Fitil ya da şeridin geçtiği çekim bölgesindeki orta baskı silindirlerinin arasını uygun bir mesafede açmaya yarayan makine yardımcı parçasını,

KONTROL PANELİ: Makineye girilen bilgilerin görüldüğü ekranı,

KOVA: Şeridin/Bandın bir makineden diğer makineye taşınması için kullanılan gerecini,

LİNK SİSTEMİ: Fitil makinasından çıkan fitilin el değmeden iplik makinasına otomasyon ile direkt olarak taşıyan nakil düzeneğini,

MAMÜL: Hammaddenin işlenerek kullanıma uygun duruma getirilmiş halini,

MAKİNE YARDIMCI PARÇALARI: Hammadde, yarı mamül ve mamulün kalitesini etkileyen,  değiştirilebilen makine parçalarını,

MEKANİK METRAJ SAYACI: Üretim miktarının elle girildiği mekanik parçasını,

MELANJ: Değişik renk ve cinsteki elyafın belirlenen oranlarda karıştırılması ile elde edilen karışımı,

METAL DEDEKTÖR: Harman hallaçta elyafın nakil sisteminde taşınması esnasında elyaf içerisine karışmış metal parça algılayıcı elektronik cihazı,

NUMARA: Yarı mamül veya mamülün birim uzunluktaki ağırlığını,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

ŞERİT (BAND): Liflerin paralel hale getirilerek belirli bir uzunluk ve kalınlıkta oluşturulmuş silindir kesitli formunu,

TANITIM BOYASI: İşletmede çalışılacak beyaz renkte iki farklı cins partiyi birbirinden ayırabilmek için elyaf üzerine püskürtülen boyayı,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TELEF: İstenmeyen elyaf veya elyaf dışı döküntüyü,

TİP DEGİŞİM KARTI: Üretilecek yarı mamul veya mamulün üretimi için gerekli olacak çalışma bilgilerini kapsayan yazılı belgeyi,

UÇUNTU: Üretim sırasında havaya uçan elyaf parçalarını,

UZUN ELYAF: Doğal veya yapay kesikli lifleri,

VATKA: Şeritlerin vatka makinasında yan yana birleştirilerek belirli bir ende makara üzerine sarılmış halini,

YARI MAMÜL:  iplik oluşturmak için gerekli olan işlem adımlarından bir kısmının tekstil hammaddesine uygulanmış halini

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler	7

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	7

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	7

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	8

3.	MESLEK PROFİLİ	9

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	9

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	17

3.3.	Bilgi ve Beceriler	17

3.4.	Tutum ve Davranışlar	18

4.	ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	19

- GİRİŞ

Ön İplik Operatörü (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) tarafından hazırlanmıştır.

Ön İplik Operatörü (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

- MESLEK TANITIMI

  - Meslek Tanımı

Ön İplik Operatörü (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çevresel önlemleri alarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde; üretim öncesi hazırlıkları yapan, yeni partiye makineyi hazırlayan, üretim yapan, üretim sonrası işlemleri yapan, sorumluluğundaki makineleri kontrol eden ve mesleki gelişime yönelik faaliyetlere katılan nitelikli kişidir.

  - Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 8151 (Elyaf hazırlama, bükme ve sarma makineleri operatörleri)

  - Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

2872 sayılı Çevre Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Çalışanların Titreşimle İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

İlkyardım Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

İş Yerlerinde Acil Durum Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Makine Koruyucuları Yönetmeliği

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimine Dair Yönetmelik

Tozla Mücadele Yönetmeliği

Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

  - Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

- Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

  - Çalışma Ortamı ve Koşulları

Ön İplik Operatörü (Seviye 3), fabrikaların kapalı, yetersiz gün ışığı alan, belirli nem ve sıcaklık değerlerinin olduğu ortamlarında, vardiyalı veya daimi gündüz, çalışma süresi boyunca çoğunlukla hareket halinde, el ve göz koordinasyonuyla ayakta çalışır. İklimlendirme şartlarına bağlı olarak sıcaktan etkilenebilir. Çalışma ortamında havalandırma yetersizliği, makinelerden kaynaklanan gürültü, titreşim ve ipliğin hammaddesinden kaynaklı tozdan etkilenme, bunlara bağlı olarak işitme kaybı, solunum yolu rahatsızlıkları riski vardır.

Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

  - Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Mesleğe ilişkin diğer gereklilik bulunmamaktadır.

- MESLEK PROFİLİ

  - Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş yeri kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygulamak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği talimatlarını uygulamak | A.1.1 | Yasa ve iş yerine özgü iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanım kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.3 | Çalışma yerinde karşılaşılabilecek tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Anında giderilemeyecek veya yetki alanı dışındaki acil durum veya kazayı derhal ilgili personel ve acil hizmet birimlerine bildirir. |
|  |  |  |  | A.1.5 | Acil durumlarda çıkış ve kaçış prosedürlerini uygular. |
|  |  | A.2 | Çevre koruma önlemlerini almak | A.2.1 | Çevre korumaya yönelik önlemleri, yapılan işin gereklerine uygun şekilde öğrenir ve azami ölçüde uygular. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Doğal kaynakların tasarruflu ve verimli kullanımı için gerekli görevleri yapar. |
|  |  | A.3 | Kalite güvence sistemi gerekliliklerine uygun çalışmak | A.3.1 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara uygun işlem yapar. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Araç, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Üretim esnasında yarı mamül ve mamül kalitesinin bozulmasına neden olabilecek hataların giderilmesine katkı sağlar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Üretim öncesi hazırlıkları yapmak | B.1 | Hammadde ve yarı mamulü hazırlamak | B.1.1 | Hammadde ve yarı mamulü tip değişim kartına göre hazırlar. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Tanıtım boyası ve harman yağı reçetesine göre harman hallaç dairesinde yere serilmiş tüm elyaf üzerine mekanik bir püskürtme aleti ile püskürtür. |
|  |  |  |  | B.1.3 | Tespit ettiği hammadde ve yarı mamul eksikliğini ilk amirine bildirir. |
|  |  | B.2 | Araç, gereç ve ekipmanı hazırlamak | B.2.1 | Verilen talimata göre, üretimi aksatmayacak sayıda araç, gereç ve ekipmanı hazırlar. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Üretim için gerekli olan boş kovaları uygun noktaya yerleştirir. |
|  |  |  |  | B.2.3 | Tespit ettiği uygun olmayan malzemeleri ilk amirine bildirir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Yeni partiye makineyi hazırlamak | C.1 | Makine ve çevresini temizlemek | C.1.1 | Temizleme aparatlarını temizleme metoduna uygun olarak kullanır. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Makine üzerinde şeritin/fitilin geçtiği parçaları temizler. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Kova tekerlerinin ve yaylarının temizliğini periyodik olarak yapar. |
|  |  |  |  | C.1.4 | İş talimatına göre makine çevresini temizler. |
|  |  | C.2 | Makine yardımcı parçalarını değiştirmek | C.2.1 | Değişmesi gereken üretim yardımcı parçalarını tip değişim kartına göre değiştirir. |
|  |  |  |  | C.2.2 | Hatalı üretime neden olabilecek üretim yardımcı parçaları gözle tespit ederek kullanım dışı bırakır. |
|  |  | C.3 | Hammadde ve yarı mamulü beslemek | C.3.1 | Tip değişim kartına göre hammadde veya yarı mamülü makineye getirir. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Hammaddenin fiziki görünümünü gözle kontrol eder. |
|  |  |  |  | C.3.3 | Besleme kovalarındaki yarı mamulü elyaf akışına uygun şekilde merkezleyerek besleme bölgesine yerleştirir. |
|  |  |  |  | C.3.4 | Hammadde ve yarı mamulü tip değişim kartına göre makinelere besler. |
|  |  |  |  | C.3.5 | Melanj yapılacak makineye beslenecek farklı renkteki veya cinsteki yarı mamül kovalarını diziliş talimatına göre makineye besler. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Şerit/vatka/fitil üretmek (devamı var) | D.1 | Makineyi çalıştırmak | D.1.1 | Makineyi çalıştırmak için gerekli olan basınçlı havayı açar ve kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Makine etrafını kontrol ederek açma düğmesi ile makineyi çalıştırır. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Şerit /bant/fitil gerginliğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.1.4 | Makinedeki ikaz lambalarının takip ederek, ışıkların renklerine göre müdahale eder. |
|  |  |  |  | D.1.5 | Uzun elyaf eğirme işleminde, tip değişim kartında üretilmesi planlanan şerit, vatka ve fitil numarasına göre bandın numarasını kontrol eder, sonra ilk amirine bildirir. |
|  |  | D.2 | Kova yedeklemek | D.2.1 | İkaz lambasını takip ederek bitmekte olan kovanın yanına aynı partiden dolu kova yedekler. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Şerit/bant uçlarını bağlama metoduna uygun biçimde birleştirir. |
|  |  |  |  | D.2.3 | İkaz lambasına göre makineye boş kova yedekleme yapar. |
|  |  |  |  | D.2.4 | Boş kovaları gözle kontrol ederek bozuk, hasarlı kovaları üretim alanından uzaklaştırır. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Şerit/vatka/fitil üretmek | D.3 | Telefi ayırmak | D.3.1 | Telef haznesine birikmiş telefi kontrol eder ve temizler. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Makineden çıkan telefi cinsine göre ayırır. |
|  |  |  |  | D.3.3 | Ayırdığı telefleri tanımlanmış telef kutularına koyar. |
|  |  | D.4 | Üretim aşamasında çıkan yabancı maddeleri ve telefi temizlemek | D.4.1 | Harman hallaç dairesinde elyaf nakil hattında mevcut bulunan metal detektörünün belirlediği ve mıknatıs tarafından yakalanan metal parçaları üretim hattından ayırır. |
|  |  |  |  | D.4.2 | Harman yüzeyinde farklı cins ve renkte elyaf varsa alır. |
|  |  |  |  | D.4.3 | Makinenin çalışmasını engellemeyecek şekilde silindire sarılan elyafı temizler. |
|  |  | D.5 | Metalden arındırılmış elyafı tekrar üretime aktarmak | D.5.1 | Metal karışmış elyafı metalden ayırır. |
|  |  |  |  | D.5.2 | Metalden arındırdığı temiz elyafı harmana besler. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Üretim sonrası işlemleri yapmak | E.1 | Makineden çıkan ürünü tanımlı yerlere istiflemek | E.1.1 | Makinede malzeme kalmaması için makineyi kontrol eder.. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Yarı mamulün fiziki görünümünü gözle kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Üretilen şerit kovalarını ve vatkalarını işletme içinde makine yanında tanımlı boş alana istifler. |
|  |  |  |  | E.1.4 | Makineden çıkan fitillerin formunu koruyarak fitil arabalarına koyar. |
|  |  |  |  | E.1.5 | Link sisteminin bulunması halinde fitillerin formunu koruyarak tanımlı yere istifler. |
|  |  | E.2 | Üretim sonrası makine çevresi temizliğini yapmak | E.2.1 | Makineyi talimatlara uygun şekilde kapatır. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Üretim esnasında makine çevresinde ve altında oluşan uçuntu, telef, fitil makarası vb. artıkların temizliğini yapar. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Sorumluluğundaki makineleri kontrol etmek | F.1 | Makinede kaçak olup olmadığının kontrol etmek | F.1.1 | Makinedeki yağ, hava kaçağını gözle ve makine kumanda ekranından kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Makinede kaçak varsa ilk amirine bildirir. |
|  |  | F.2 | Bakım-onarım ve periyodik kontrol yapıldıktan sonra makinenin çalışmasını kontrol etmek | F.2.1 | Bakım sonrası makinenin çalışmasını gözle ve makine kumanda ekranından kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Bakım sonrası makinenin çalışmaması durumunda ilk amirine bilgi verir. |

| Görevler |  | İşlemler |  | Başarım Ölçütleri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak | G.1 | Bireysel mesleki gelişim çalışmaları yapmak | G.1.1 | Yönetim tarafından belirlenen mesleki eğitim ve organizasyonlara katılır. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Mesleği ile ilgili belirlediği eğitim eksikliklerini yönetime bildirir. |
|  |  |  |  | G.1.3 | Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. |

  - Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Cer makinesi

- Çekme makinesi

- Finisör (fitil makinesi)

- Fitil arabası

- Fitil makarası

- Fitil makinesi

- Harman yağı

- Harman yağı pompası

- Harman-hallaç makineleri

- Hassas terazi

- Hava tabancası

- Kanca

- Kişisel koruyucu donanım

- Klips

- Kova

- Makas

- Melanjör

- Numune alma aparatı

- Penye Makinesi

- Penyöz Makinesi

- Tanıtım Boyası

- Tanıtım Boyası Pompası

- Tarak makinesi

- Temizleme fırçası

- Temizlik tabancası

- Vatka Makinesi

- Vatka makinesi

  - Bilgi ve Beceriler

- Acil durumlarda çıkış ve kaçış prosedürleri bilgisi

- Araç, gereç ve ekipman bilgisi

- Atıkların kaynakta doğru ayrılması ve geri dönüşüm faaliyetleri bilgisi

- Çalışma ortamındaki tehlike işaretleri bilgisi

- Çevre düzenlemeleri bilgisi

- Doğrulama ve kıyaslama bilgisi

- Ekip içinde çalışma becerisi

- El becerisi

- Elyaf bilgisi

- İplik üretimi bilgisi

- İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

- İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

- Kalite bilgisi

- Kalite kontrol prensipleri bilgisi

- Numune alma bilgisi

- Ön iplik ve çekme makineleri kullanma becerisi

- Renk bilgisi

- Ürüne ait yapılacak test bilgisi

  - Tutum ve Davranışlar

- Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilin de karar vermek

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çalışmalarında planlı ve organize olmak

- Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

- Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

- Değişime karşı açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak

- Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

- Ekip içerisinde uyumlu çalışmak

- Görev tanımını, görevi ile ilgili talimatları ve sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- İşyeri çalışma prensiplerine uymak

- İşyerinde doğru kişilere, zamanında ve doğru bilgi aktarmak

- İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen göstermek

- Kalite kurallarını benimsemek

- Karşılaşılan sorunlar karşında soğukkanlı olmak ve sorunlara çözüm üretmek

- Kaynakların verimli kullanılmasına özen göstermek

- Makinelerin ve ürünün durumunu dikkatle izlemek

- Mesleki bilgilerini geliştirmeye önem vermek

- Risk faktörleri konusunda duyarlı davranmak

- Süreç kalitesine özen göstermek

- Yönetim tarafından tanımlanan üretim standartlarına uymak

- ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Ön İplik Operatörü (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

- Ek: Meslek Standardı Hazırlama/Güncelleme Sürecinde Görev Alanlar

1.Meslek Standardı Hazırlayan/Güncelleyen Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Av. Başar AY 			 TTSİS-Genel Sekreter

Av. Samim ERGENELİ		 TTSİS-Genel Sekreter Yardımcısı

Bora KOCAMAN 			 TTSİS-Araştırmacı

Çiğdem SUBAŞI 			 TTSİS-Avukat

Gamze KILINÇ		             TTSİS İKTİSADİ İŞLETMESİ-Kalite Sorumlusu

2.Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

Abdurrahman TÜYSÜZ 		COATS Türkiye-Eğirme Proses Kontrol Sorumlusu

Ahmet YILMAZSOY 		TEKSTÜRE Çorap-İplikhane Vardiya Amiri

Ali YALÇIN				TTSİS İKTİSADİ İŞLETMESİ- Değerlendirici

Ali İhsan ERDOĞAN 		KORTEKS-İnsan Kaynakları Müdürü

Ahmet Selami ÇELİK 		ALTINYILDIZ-Tekstil Personel ve Tahakkuk Birim

Yöneticisi

Akgün ERTEM 			METEM-Tekstil Mühendisi-İplik Danışman

Atilla OLCAY			TTSİS İKTİSADİ İŞLETMESİ- Değerlendirici

Bahar ALPAN 			YÜNSA-İşçi

Bahar SOYDAN 			YÜNSA-Tekstil Mühendisi

Bülent ÖZKAN 			YÜNSA-İşçi

Cemal ARIKAN 			YÜNSA- Tekstil Mühendisi - İplik Şefi

Çiğdem KIRIM 			YÜNSA-İnsan Kaynakları Şefi

Didem YILDIZHAN 			YÜNSA-İnsan Kaynakları Uzmanı

Edip GÜL 				YÜNSA-İşçi

Engin SARIBÜYÜK 			YÜNSA- Tekstil Mühendisi - İplik Şefi

Füsun YANIKLAR 			COATS Türkiye-Yönetim Sistemleri ve Eğitim Yrd.

Müdürü

Hüseyin DÖNMEZ 			AKSU-Doküman Merkezi Sorumlusu

Lütfü PAKER 			TTSİS- Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet YÖNTEM			METEM-Tekstil Teknolojileri Öğretmeni

Murat KILIÇ 				TTSİS-Danışman

Necat ALTIN 				KORTEKS-Genel Müdür

Özgür BAL 				YÜNSA-Tekstil Mühendisi - İplik Şefi

Recep KARPUZ 			YÜNSA-İşçi

Semih İbrahim YILMAZ		METEM- Tekstil Teknolojileri Öğretmeni

Serkan OYMAN 			ALTINYILDIZ-Planlama Kütle Birim Yöneticisi

3.Görüş İstenen Kişi/Kurum ve Kuruluşlar

Abeş İplik Mensucat Sanayi A.Ş.

Adana Sanayi Odası

Adana Ticaret Odası

Adıyaman Tekstil Hazır Giyim Kümelenme Derneği

Ak-Al Tekstil Sanayi A.Ş.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Akdeniz Üniversitesi

Akfil Tekstil Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Akın Tekstil A.Ş.

Akınal Yünlü San. ve Tic. A.Ş.

Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fab. T.A.Ş.

Ak-Tops Tekstil San. A.Ş.

Altınyıldız Mens. ve Konf. Fab. A.Ş.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Antalya İhracatçı Birlikleri

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Aydın Ticaret Odası

Babadağ Ticaret Odası

Bahariye Mens. San. ve Tic. A.Ş.

Balıkesir Sanayi Odası

Balıkesir Ticaret Odası

Başak Kadife Tekstil San.ve Tic. A.Ş.

Batı Anadolu Sanayici İşadamları Dernekleri Federasyonu

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Bıschoff Roja Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Birlik Mens. Tic. ve San. İşl. A.Ş.

Bossa Tic. ve San. İşl. T.A.Ş.

Boyner San. Mens. Fab. A.Ş.

Bölümü

Broderi Narin İşlemeli Kumaş San. A.Ş.

Buldan Ticaret Odası

Bursa Tic. ve San. Odası

Ceyhan Ticaret Odası

Coats Türkiye İplik San. A.Ş.

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü

Denizli Sanayi Odası

Denizli Tekstil Konfeksiyon İhracatçı Birliği

Denizli Ticaret Odası

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı Bölümü

Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu

Edip İplik San. ve Tic. A.Ş.

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Giyim Sanayicileri Derneği

Ege İhracatçı Birlikleri

Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Eskişehir Sanayi Odası

Eskişehir Ticaret Odası

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi

Gaziantep Sanayi Odası

Gaziantep Ticaret Odası

Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Güney Mensucat San.ve Tic. A.Ş.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Has Örme San.ve Tic. A.Ş.

Hasteks Mensucat San.ve Tic. A.Ş.

Herboy Örme San. ve Tic. A.Ş.

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

İhracatçı Birlikleri

İpekiş Mensucat T.A.Ş.

İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

İstanbul Rüştü Üzel Kız Meslek Lisesi

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri

İstanbul Ticaret Odası

İzmir Ticaret Odası

Karma Kokteyl Örme San.ve Tic. A.Ş.

Karsu Tekstil San.ve Tic. A.Ş.

Kasar ve Dual Tekstil Sanayii A.Ş.

Kayseri Sanayi Odası

Kayseri Ticaret Odası

Kocaeli Sanayi Odası

Konya Sanayi Odası

Konya Ticaret Odası

Kordsa Endüstriyel İplik ve Kordbezi San. A.Ş.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü

Maydın Çorapları A.Ş.

Mensa Mensucat San ve Tic. A.Ş.

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı

Mithat Giyim San. ve Tic. A.Ş.

Narin Tekstil Endüstri A.Ş.

Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Ormo Yün İplik San ve Tic A.Ş.

Orta Anadolu Tic ve San İşl. T.A.Ş

Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği

Örme Sanayicileri Derneği

Öz İplik İş Sendikası

Özbucak San ve Tic A.Ş.

Pamukkale Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı

Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği

Pisa Tekstil ve Boya Fab.A.Ş.

Sanko

Saray Halı A.Ş

Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Teknik Mensucat San. A.Ş.

Tekstil İşçiler Sendikası

Tekstüre Çorap San. ve Tic. A.Ş.

Temtaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Topkapı İplik San. Tic. A.Ş.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği

Türk Standartları Enstitüsü

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Sentetik İplik Üreticileri Birliği

Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği

Türkiye Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sanayii, Teknoloji ve Tasarım Araştırma Geliştirme Vakfı

Uludağ İhracatçı Birlikleri

Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü

Üniversite/Meslek Yüksek Okulu/Meslek Lisesi

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim San. İşl. A.Ş.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları A.Ş.

Yükseköğretim Kurulu

Yünsa Yünlü San ve Tic. A.Ş

Zorlu Holding

4.MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Ahmet SARICA,			(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Nesrin AKGÜN,			(Milli Eğitim Bakanlığı)

Mahmut KÜR,			(Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

Doç. Dr. Saliha AĞAÇ,		(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı)

Leyla ÖZDEMİR,			(Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Yılmaz UÇAR,			(Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu)

Atilla BAĞCUVAN,			(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Pınar PEHLİVANOĞLU ÖZCAN,  (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Tamer TOK,				(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

H. Ergün İŞERİ,			(Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Neşet ERDOĞAN,			(Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyonu)

5.MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,			Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,		Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Mahmut ÖZER,		Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Bendevi PALANDÖKEN,	Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,			Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Mustafa DEMİR,			Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)